テレビ共同受信ケーブル

| 記入要領 |  |
| --- | --- |
| ＊申請書は、入力用のシートで必要事項を入力した後、A4の用紙に印刷してください。 ＊氏名（法人の場合は名称）には、フリガナを付けてください。 ＊申請印を、押印してください。 ＊担当者は、申請事項について事務連絡のできる方の氏名を記入してください。 ＊路線名は、所轄土木事務所に備付けの名古屋市道路認定図または名古屋市道路認定図ウェブサイト（http://www.douroninteizu.city.nagoya.jp/）で確認のうえ、記入してください。 ＊許可後直ちに工事着手する場合は、占用の期間及び工事の期間欄の始期は、「許可の日」 と記入してください。 |  |
| ＊占用の目的には、電波障害の原因となるビルなど施設の名称を記入してください。 また、目的の記載の後に、 １）工期延期のみの場合は「工期延期」 ２）ケーブルをキャブ内に敷設する工事のみの場合は「入線工事のみ」 と、（ ）書きで記入してください。 ＊場所は、占用場所の地先の地番を記入します。（○番地先又は○番地先ほか） 新規申請の場合は、ヘッドエンド（共同受信アンテナ）の所在地又は最寄りの地番を記入してください。 ＊占用物件の数量は、「別紙のとおり」と記入し、別に「占用物件数量表」を添付してください。 ＊占用期間の終期は、占用開始から５年度目の末日（３月３１日）を記入します。 ＊地上占用の場合は、道路の復旧方法欄を斜線で抹消してください。 ＊手続の区分は、次のとおりです。 地上占用; 電柱にケーブルを共架; 地上ケーブル （付属機器を含む。）. 地下占用; 〔キャブ内〕 キャブ内にケーブルを敷設; 地下ケーブル （付属機器を含む。）. 〔単独埋設〕 管路（鞘管）を埋設しその中にケーブルを敷設; 地下埋設管（本管） 各戸引込み （地下ケーブル及び付属機器を含む。）. ※キャブ(CAB)とは、ケーブルボックス(Cable Box)の略称で、道路の地下に設置された電線共同収容施設（緑政土木局管理）のことです。構造は、キャブシステム（蓋かけ式Ｕ字構造物）によるものと、管路方式（ミニキャブ）によるものがあります。電線共同溝の場合は手続きが異なりますので注意してください。 |
| 添付図書 |  |
| ＊手続の区分に応じ、必要となる添付図書は、次のとおりです。 ＊添付図書一覧表及び該当図書には、それぞれ一連の図書番号を付けてください。 ＊図書中で記号類を用いる場合は、必要に応じ図書の余白などに凡例を付けてください。 ＊有線テレビジョン放送法による許可が必要となる施設（引込端子数５０１以上）の新規申 請については、都市型ＣＡＴＶの新規申請の場合と同様、追加図書が必要です。 ＊新規申請の場合 手続の区分 図書の名称; 地上占用; 地下占用. キャブ内; 単独埋設. 占用物件数量表; ○; ○; ○. （ 添付図書一覧表）; ○; ○; ○. 付近見取図; ○; ○; ○. 施設計画概要書; ○; ○; ○. 確約書; ○. 工事仕様書( 地下埋設管); ○. 地下埋設物調査表; ○. 占用物件明細表; ○; ○; ○. 電柱共架申込書等の写し; ○. 平面図; ○; ○; ○. 立面図; ○. 断面図; ○. キャブ内ケーブル敷設図; ○. 構造図; ○; ○; ○. 堀削図; ○. 作業区域・交通対策図; ○; ○; ○. 工事工程表; ○; ○; ○. ◇ その他参考となる図書を必要に応じて指示する場合があります。. 備考 ・確約書とは、電線類地中化の際の対応などについて記載した書面のこと。 ・キャブ内ケーブル敷設図とは、キャブシステム（蓋かけ式Ｕ字構造物）の場合は構造物の棚部分、管路方式（ミニキャブ）の場合はハンドホール部分の展開図に、ケーブルの敷設位置を示した図面のこと。 ・工事工程表は、原則として、工事期間が１か月以上の場合に添付 ＊変更申請の場合…上表の図書のほかに次の図書も提出 変更理由書／前回許可書の写し／前回占用物件数量表の写し ※変更理由は、施設計画概要書の備考欄に記載してもよい。 |
| ＊工期延期のみの場合…以上によらず、次の図書を提出 付近見取図／変更理由書／前回許可書の写し／前回占用物件数量表の写し／平面図 ／工事工程表 |  |
| 基準のあらまし |  |
| ■地上占用 ＊地上ケーブルの設置は、既設電柱等への共架によるものとし、道路上に新たに独自の柱を設けないこと。 ＊地上ケーブルと路面との距離は、 5ｍ以上であること。 ただし、保安上、他の既設共架線との離隔をとる必要がある場合など、工事実施上やむを得ない場合は、 4.5ｍ以上とすることができる。 ＊道路を横断する場合は、原則として、道路の方向に対して直角に設けること。 ＊他の既設の横断ケーブルがある場合は、できる限り設置箇所を集約すること。 ※特に幹線道路については、横断箇所を最小限とすること。 ＊電線類の地中化が計画され、又は実施された道路については、地下埋設によること。 ＊付属機器は、電柱などに取り付けるか、道路敷地外に設けること。 ＊電柱等への共架については、電柱等の管理者の了解を得ること。 ＊占用者名を表示すること。 ■地下占用 〔キャブ内〕 ＊管路方式の場合の使用管路数は、 1 本とすること。既に他のテレビ共同受信ケーブルが敷設されている場合は、調整のうえ、１本の管路を共同使用する。 ＊キャブ内に敷設するケーブル及びハンドホールに設置する付属機器は、最小限とすること。 ＊各戸引込みは、原則として、ハンドホールの道路境界側に面する部分に接続すること。 〔単独埋設〕 ＊道路及び公益事業管の構造に支障を及ぼすおそれのない位置に埋設すること。 ＊管路の頂部と路面との距離は、車道については 1.2ｍ以上、歩道については 0.6ｍ以上であること。 ＊道路を横断する場合は、原則として、道路の方向に対して直角に設けること。 ＊専用ハンドホール（申請者が独自に設けるものをいう。）の設置は、やむを得ないと認められる場合で、道路及び公益事業管の構造に支障を及ぼさないときに限ること。 〔共通〕 ＊占用者名を表示すること。 |  |