名古屋市高齢者向け優良賃貸住宅（　　　　型）設計要件チェック表

Ｎｏ．１

| 項 目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 敷地の面積 | 市街化区域内 | ㎡ |  |
|  | （※用途地域を記入すること。） | (用途地域： 地域) |  |
|  | 市街化調整区域内 | ㎡ |  |
|  | （※都市計画法に基づく許可書の写しを添付すること｡） |  |  |
| 住宅の戸数 | ５戸以上 | 戸 |  |
| 住宅の床面積 | １戸当たりの床面積25㎡以上 | ㎡ |  |
| 住宅の規格等 | 台所・水洗便所・収納設備・洗面設備 |  |  |
|  | ・浴室を有していること。 |  |  |
|  | 耐火構造又は準耐火構造であること。 |  |  |
|  | 長屋建て又は共同建てであること。 |  |  |
| 段差 | 住戸内の床は、原則として段差のない |  |  |
|  | 構造であること。 | (緩和規定適用 有・無) |  |
| 手すり | 住戸内階段・便所・浴室には手すりを設置すること。玄関・脱衣所には手すりが設置できるようになっていること。 |  |  |
| 通路等の有効幅員 | 通路780㎜以上 | ㎜ |  |
|  | 浴室以外の出入口750㎜以上 | ㎜ |  |
|  | 浴室の出入口600㎜以上 | ㎜ |  |
|  |  | (緩和規定適用 有・無) |  |
| 緊急通報装置等 | 便所・浴室・寝室からの緊急時の通報 |  |  |
|  | が可能な装置を設置すること。 |  |  |
| 温熱環境 | 居室、便所、脱衣室、浴室等の間にお |  |  |
|  | ける寒暖差による事故防止のため暖冷 |  |  |
|  | 房設備等を設置できるように措置する |  |  |
|  | こと。 |  |  |
| 玄関 | 玄関の出入口は、 | くつずりと |  |
|  | くつずりと玄関外側の高低差20㎜以下 | ・玄関外側の高低差 ㎜ |  |
|  | くつずりと玄関土間の高低差5㎜以下 | ・玄関土間の高低差 ㎜ |  |

Ｎｏ．２

| 項 目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住戸内階段 | 階段の勾配22/21以下 | ・階段の勾配 |  |
|  | Ｔ≧195㎜m | ・踏面寸法 ㎜ |  |
|  | 550㎜≦Ｔ＋2Ｒ≦650㎜ | ・蹴上げ寸法 ㎜ |  |
|  | (Ｔ:踏面寸法、Ｒ:蹴上げ寸法) | (緩和規定適用 有・無) |  |
|  | 蹴込み≦30㎜ | ・蹴込み寸法 ㎜ |  |
| 便所 | 便器は、腰掛け式のものであること。 |  |  |
|  | 内法で長辺が1,300㎜以上 | ・長辺 ㎜ |  |
|  | 便器と壁の距離が500㎜以上（便器の前 |  |  |
|  | 方又は側方） | ㎜ |  |
| 浴室 | 内法で短辺1,200㎜以上かつ広さ1.8㎡以 | ・短辺 ㎜ |  |
|  | 上 | ・広さ ㎡ |  |
| 寝室 | 寝室の内法寸法で9㎡以上 | ㎡ |  |
| アプローチ | 歩行及び車椅子での移動の安全性及び |  |  |
|  | 利便性に配慮すること。 |  |  |
| 共用階段 | Ｔ≧240㎜ | ・踏面寸法 ㎜ |  |
|  | 550㎜≦Ｔ＋2Ｒ≦650㎜ | ・蹴上げ寸法 ㎜ |  |
|  | (Ｔ:踏面寸法、Ｒ:蹴上げ寸法) |  |  |
|  | 蹴込み≦30㎜ | ・蹴込み寸法 ㎜ |  |
|  | 手すりが、床面から700㎜から900㎜の高 | 床面から ㎜ |  |
|  | さに設けられていること。 |  |  |
| エレベーター | エレベーターホールは、1,500㎜角以上 | ㎜ × ㎜ |  |
|  | のスペースを確保すること。 |  |  |
|  | 開口幅800㎜以上 | ㎜ |  |
| 物置・ごみ置場等 | 必要に応じて設置されていること。 |  |  |
| 自転車置場 | 屋根付きを、住戸の数に10分の5を乗じて得た数以上 | 台分 |  |
| その他 | 省エネ基準に適合していること。 |  |  |

下線の項目については、整備基準を満たす場合は、設計の内容欄に○を付けてください。