都市型ＣＡＴＶ

( 18　 　4　  　1  )

| 記入要領 |  |
| --- | --- |
| ＊申請書は、入力用のシートで必要事項を入力した後、A4の用紙に印刷してください。 ＊氏名（法人の場合は名称）には、フリガナを付けてください。 ＊申請印を、押印してください。 ＊担当者は、申請事項について事務連絡のできる方の氏名を記入してください。 ＊路線名は、所轄土木事務所に備付けの名古屋市道路認定図、または名古屋市道路認定図ウェブサイト（http://www.douroninteizu.city.nagoya.jp/）で確認のうえ、記入してください。 ＊許可後直ちに工事着手する場合は、占用の期間及び工事の期間欄の始期は、「許可の日」 と記入してください。 |  |
| ＊申請は、行政区単位とします。 ＊占用の目的には、「有線テレビ放送事業のため」と記入します。 また、目的の記載の後に、1)工期延期のみの場合は「工期延期」、2)ケーブルをキャブ内 に敷設する工事のみの場合は「入線工事のみ」と、（ ）書きで記入してください。 ＊場所は、占用場所の地先の地番を記入します。（○番地先又は○番ほか地先） ＊占用物件の名称は「CATV施設」と記入します。 ＊占用物件の数量は、「別紙のとおり」と記入し、別に「占用物件数量表」を添付してくだ さい。 ＊占用期間の終期は、 5 か年度単位で統一しているので注意してください。 ＊地上占用の場合は、道路の復旧方法欄を斜線で抹消してください。 ＊手続の区分は、次のとおりです。 地上占用; 電柱にケーブルを共架; 地上ケーブル （付属機器を含む。）. 地下占用; 〔キャブ内〕 キャブ内にケーブルを敷設; 地下ケーブル （付属機器を含む。）. 〔地下埋設管〕 管路（鞘管）を埋設し その中にケーブルを敷設; 地中化管路（本管） その他地下管路（本管） 各戸引込み （地下ケーブル及び 付属機器を含む。）. ※キャブ( CAB )とは、ケーブルボックス(CableBox)の略称で、道路の地下に設置さ れた電線共同収容施設（緑政土木局管理）のことです。構造は、キャブシステム （蓋かけ式Ｕ字構造物）によるものと、管路方式（ミニキャブ）によるものがあ ります。電線共同溝の場合は手続きが異なりますので注意してください。 |

| 添付図書 |  |
| --- | --- |
| ＊手続の区分に応じ、必要となる添付図書は、次のとおりです。 ＊添付図書一覧表及び該当図書には、それぞれ一連の図書番号を付けてください。 ＊図書中で記号類を用いる場合は、必要に応じ図書の余白などに凡例を付けてください。 手続の区分 図書の名称; 地上占用; 地 下 占 用. キャブ内; 地下埋設管. 占用物件数量表; ○; ○; ○. （ 添付図書一覧表）; ○; ○; ○. 付近見取図; ○; ○; ○. 変更理由書; ○; ○; ○. 前回許可書の写し; ○; ○; ○. 工事仕様書( 地下埋設管); ○. 地下埋設物調査表; ○. 占用物件明細表; ○; ○; ○. 電柱共架申込書等の写し; ○. 平面図; ○; ○; ○. 立面図; ○. 断面図; ○. キャブ内ケーブル敷設図; ○. 構造図; ○; ○; ○. 掘削図; ○. 作業区域・交通対策図; ○; ○; ○. 工事工程表; ○; ○; ○. ◇ その他参考となる図書を必要に応じて指示する場合があります。. 備考 ・前回許可書の写しには、前回占用物件数量表の写しも添付 ・工事工程表は、原則として、工事期間が１か月以上の場合に添付 ＊工期延期のみの場合 付近見取図／変更理由書／前回許可書の写し／平面図／工事工程表 ＊更新申請の場合 占用物件数量表／前回許可書の写し／確約書（電線類地中化への対応など）／ケーブル 明示方法書／占用箇所図 ＊新規申請の場合…上表の図書のほかに次の図書も提出 全体計画図／施設計画概要書／施設設置許可状の写し（有線テレビジョン放送法による もの）／占用者概要書／資金計画書等の写し／工事施行者書／保守管理概要書／ケーブ ル架設方法等調書／確約書／ケーブル明示方法書／難視聴エリア図 |
| 基準のあらまし |  |
| ■地上占用 ＊地上ケーブルの設置は、既設電柱等への共架によるものとし、道路上に新たに独自の柱を設 けないこと。 ＊地上ケーブルと路面との距離は、５ｍ以上であること。 ただし、保安上、他の既設共架線との離隔をとる必要がある場合など、工事実施上やむを得 ない場合は、４．５ｍ以上とすることができる。 ＊道路を横断する場合は、原則として、道路の方向に対して直角に設けること。 ＊他に既設の横断ケーブルがある場合は、できる限り設置箇所を集約すること。 ※特に幹線道路については、横断箇所を最小限とすること。 ＊電線類の地中化が計画され、又は実施された道路については、地下埋設によること。 ＊付属機器は、電柱などに取り付けるか、道路敷地外に設けること。 ＊電柱等への共架について、電柱管理者の了解が得ること。 ＊占用者名を表示すること。 ■地下占用 〔キャブ内〕 ＊管路方式の場合の使用管路数は、２本までとする。 ＊キャブ内に敷設するケーブル及びハンドホールに設置する付属機器は、最小限とすること。 ＊各戸引込みは、原則として、ハンドホールの道路境界側に面する部分に接続すること。 〔地下埋設管〕 ＊道路及び公益事業管の構造に支障を及ぼすおそれのない位置に埋設すること。 ＊管路の頂部と路面との距離は、車道については１．２ｍ以上、歩道については０．６ｍ以 上とすること。 ＊道路を横断する場合は、原則として、道路の方向に対して直角に設けること。 ＊専用ハンドホール（申請者が独自に設けるものをいう。）の設置は、やむを得ないと認め られる場合で、道路及び公益事業管の構造に支障を及ぼさないときに限ること。 〔共通〕 ＊占用者名を表示すること。 |  |