ア　―　チ

| 記入要領 |  |
| --- | --- |
| ＊申請書は、入力用のシートで必要事項を入力した後、A4の用紙に印刷してください。 ＊氏名（法人の場合は名称）には、フリガナを付けてください。 ＊申請印を、押印してください。 ＊担当者は、申請事項について事務連絡のできる方の氏名を記入してください。 ＊路線名は、所轄土木事務所に備付けの名古屋市道路認定図、または名古屋市道路認定図ウェブサイト（http://www.douroninteizu.city.nagoya.jp/）で確認のうえ、記入してください。 ＊許可後直ちに工事着手する場合は、占用の期間及び工事の期間欄の始期は、「許可の日」 と記入してください。 |  |
| ＊占用の目的は、「商店街表示のため」と記入します。 ＊占用物件の数量は、アーチの設置基数を記入してください。 |  |
| 添付図書 |  |
| 付近見取図、平面図、立面図、断面図、構造図、基礎詳細図、意匠図（必要に応じ着色）、掘削図、地下埋設物調査表、作業区域・交通対策図、工事工程表、その他参考となる図書 |  |
| 基準のあらまし |  |
| ＊設置者は、商店街振興組合又はこれに準ずる団体であること。 ＊信号機、道路標識などの効用を妨げるおそれのない場所に設けるものであること。 ＊設置数は、地区の規模などに応じ最小限とすること。 ＊幅員16ｍ以上の道路においては、歩道部分のみに設けるものであること。 ＊道路の有効幅員は、歩道については2.5m以上、歩道を有しない道路については6ｍ以上確保すること。 ＊道路を横断する部分の最下部と路面との距離は、5ｍ以上であること。ただし、歩道上においては、3.5ｍ以上とすることができる。 ＊形状及び色彩は、周辺景観と調和したものであること。 ＊風圧その他の外力に対して十分な強度を有する構造であること。 ＊基礎部分は、道路及び地下埋設物の構造に支障を及ぼさないものであること。 ＊占用者名、地区名その他これらに類する名称以外の表示は行わないこと。 ＊表示部及び装飾部の照明は、信号機と誤認しないものとし、点滅させないこと。 ＊表示部の照明方法は、内照式又は投光器によること。 ＊投光器は、支柱又は表示面の下部に設置すること。 ＊投光器の取付部からの出幅は、1ｍ以下であること。 ＊投光器の最下部と路面との距離は、車道上においては5m以上、歩道上においては、3ｍ以上であること。 ＊受電施設などの付属設備は、できる限り本体内に収めるか、道路敷地外に設置すること。 |  |