その他管路

| 記入要領 |  |
| --- | --- |
| ＊申請書は、入力用のシートで必要事項を入力した後、Ａ４の用紙に印刷してください。 ＊氏名（法人の場合は名称）には、フリガナを付けてください。 ＊申請印を、押印してください。 ＊担当者は、申請事項について事務連絡のできる方の氏名を記入してください。 ＊路線名は、所轄土木事務所に備付けの名古屋市道路認定図、または名古屋市道路認定図ウェブサイト（http://www.douroninteizu.city.nagoya.jp/）で確認のうえ、記入してください。 |  |
| ＊許可後直ちに工事着手する場合は、占用の期間及び工事の期間欄の始期は、「許可の日」 と記入してください。＊占用の目的には、管路の用途を具体的に記入してください。 ＊占用物件の名称は「地下埋設管」と記入します。 ＊占用物件の規模は管路の外径を記入してください。 ＊占用物件の数量は管路の延長を記入してください。 |  |
| 添付図書 |  |
| 付近見取図、設置理由書、工事仕様書(地下埋設管)、平面図、断面図、構造図、掘削図、地下埋設物調査表、作業区域・交通対策図、工事工程表、その他参考となる図書 |  |
| 基準のあらまし |  |
| ＊道路に連絡管路を埋設する以外、他に方法がない場合に限ること。 ＊道路に縦断的に設けるものでないこと。 ＊幹線道路には設置しないこと。 ＊堅固で耐久力を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件に支障を及ぼさない構造であり、かつ、道路及び公益事業管の構造に支障を及ぼすおそれのない位置に埋設すること。 ＊管路の頂部と路面との距離は、 1.2ｍ以上であること。 ＊原則として、道路の方向に対して直角に設けること。ただし、敷地の配置上、直角横断が困難な場合は、他に方法がない場合に限り、概ね30度の範囲内で斜め横断することができる。 ＊管路の用途を明示すること。 |  |