第１　消防計画の作成とは

防火管理者は、管理権原者の指示を受けて消防計画を作成（変更）して消防署長へ届出をしなければなりません。しかしこの消防計画の記載内容については、消防法施行規則第３条において、おおむねの記載事項について定められていますが、具体的な記載内容は事業所の規模、用途、業態によりそれぞれ異なります。そこで消防計画を作成する場合には、形式にとらわれず作成した消防計画の主旨及び内容について、誰にでも容易に理解できるように考慮した記載内容としなければなりません。

第２　消防計画に定めるべき主な事項

|  | 内 容 |
| --- | --- |
| １ 総則 | （1）消防計画の目的及び運用に関すること。 （2）防火管理者の業務及び権限に関すること。 （3）防火管理委員会等の設置及び運営に関すること。 |
| ２ 予防管理 | （1）予防管理組織の編成及び任務分担に関すること。 （2）自主点検、自主検査の方法及び実施時期に関すること。 （3）自主点検、自主検査の結果等に基づく改修、整備に関すること。 （4）火災予防上達守すべき事項に関すること。 （5）工事に係る安全対策に関すること。 （6）ガス漏えい事故防止対策に関すること。 （7）放火防止措置に関すること。 （8）災害予防措置に関すること。 （9）その他予防管理対策上必要な事項 |
| ３ 自衛消防組織 | （1）自衛消防の組織及び装備に関すること。 （2）自衛消防活動の方法及び要領等に関すること。 （3）夜間、休日等の保安体制に関すること。 （4）ガス漏えい時及び地震時における自衛消防隊の活動に関すること。 （5）その他自衛消防活動上必要な事項 |
| ４ 地震対策 | （1）事業所の地震に対する事前対策に関すること。 （2）事業所の地震発生時の応急対策に関すること。 （3）その他地震対策上必要な事項 |
| ５ 警戒宣言発令時における応急対策 | （1）警戒宣言が発せられた場合における自衛消防組織に関すること。 （2）東海地震注意情報発表時から警戒宣言が発令されるまでの間における対応措置 （3）関係者及び顧客等に対する警戒宣言その他必要な情報伝達に関すること。 （4）顧客、従業員その他施設の利用者の安全確保に関すること。 （5）施設、設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。 （6）大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。 （7）大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。 （8）その他大規模な地震に係る応急対策上必要な事項 |
| ６ 教育訓練 | （1）従業員等に対する防災教育の実施方法及び実施時期に関すること。 （2）自衛消防訓練の実施方法及び実施時期に関すること。 （3）その他防災教育及び訓練に関する必要な事項 |

第３　規模別の構成例

消防計画の構成については特に定めはありませんが、第２の消防計画に定めるべき内容をもとに、次のように規模の程度による記載例を示します。

（１）大規模な対象物の場合

第１章 総則 第1節 計画の目的、適用範囲 第2節 防火管理者の業務及び権限 第3節 防火管理委員会の設置等 第２章 予防管理対策 第1節 予防管理組織（火災予防のための組織、自主点検、検査を実施する組織） 第2節 火災予防措置（火気の取扱い、制限等） 第3節 放火防止 第4節 自主検査及び点検報告 第5節 消防用設備の点検 第３章 自衛消防活動 第1節 自衛消防組織の編成（通報連絡、消火、避難誘導、安全防護、救出救護等） 第2節 夜間等の自衛消防活動（夜間・休日の活動等） 第４章 震災対策 - 震災予防対策（備蓄品、救助資機材等の準備等） - 地震時の活動（情報収集、出火防止その他安全措置及び活動） 第５章 警戒宣言発令時の応急対策 第1節 警戒宣言発令時の組織等 第2節 東海地震注意情報発表時から警戒宣言が発令されるまでの間における対応措置 第3節 警戒宣言発令から発生（又は解除）までの間における対策 第６章 防災教育、訓練 第1節 教育 第2節 訓練

（２）中規模な対象物の場合

第１ 総則 1 計画の目的 2 防火管理者の業務及び権限 第２ 予防管理対策 １ 予防管理組織 ２ 火災予防措置 ３ 放火防止対策 ４ 建築物の自主検査 ５ 消防用設備等の点検 第３ 自衛消防活動対策 1 自衛消防組織 2 自衛消防活動 第４ 地震対策 1 震災予防対策 2 警戒宣言発令時の応急対策 3 地震時の活動 第５ 教育・訓練

（３）小規模な対象物の場合

１ 設備・機器等の点検及び担当者 ２ 日常における火災予防上の遵守事項 ３ 火災発生時の仕務分担 ４ 火災発生時の活動要領 ５ 警戒宣言発令時の活動要領 ６ 地震発生時の活動要領 ７ 教育・訓練（地震対策を含む）

第４　用途ごとの重点事項

また消防計画の内容については、防火対象物の用途ごとの出火原因、延焼要因、人命損傷要因等における特異性も加味して作成しなければなりません。

主な用途ごとの重点事項としては、おおむね次のような事項があります。

| 用 途 | 計 画 作 成 上 の 重 点 |
| --- | --- |
| 劇場 映画館 集会場 観覧場等 | 1 喫煙禁止場所・喫煙所の指定、喫煙管理 2 発災時における避難誘導の方法 3 収容人員の適正な管理 4 避難通路、非常口の適正な管理 5 館内施設の自主点検、検査 6 終演時の火気設備器具の安全確認及び吸殻処理等の火気管理体制 7 震災予防措置及び震災時の活動体制 |
| バー キャバレー 料理飲食店等 | 1 避難誘導を主とした自衛消防組織編成 2 終業時の喫煙等火気の安全確認（客、従業員の吸がらの処理等） - 非常口等の適正な管理 4 他の事業所との防火管理上の協力体制 5 厨房火気設備（天がい、ダクト等）の火気管理 6 防災教育・訓練 7 震災予防措置及び震災時の活動体制 |
| 百 貨 店スーパー マーケット等 | 1 収容人員の適正管理 2 バックヤード等、商品置場の管理 3 避難誘導を主とした自衛消防組織編成 4 売場内での火気管理 5 売場内の主要通路、補助通路の確保 6 階、区域ごとの従業員の任務の明確化 7 発災時の非常放送等情報伝達、案内方法 8 改装、模様替え等、工事中における火災予防措置 9 新入社員、パート従業員等の防災教育、訓練 10 放火対策 11 震災予防措置及び震災時の活動体制 |
| 旅館 ホテル等 | 1 避難誘導の方法 2 客室の喫煙管理 3 夜間の活動体制 4 夜間（想定を含む。）における消防訓練の実施 5 従業員の防災教育、訓練 6 震災予防措置及び震災時の活動体制 |
| アパート マンション等 | １ 階段・廊下・ベランダの管理 ２ 放火防止対策 ３ 消防訓練参加の呼びかけ ４ 居住者への周知徹底 |
| 病 院 診 療 所 身体障害者 更生援護施設等 | 1 入院患者等在館（園）者の救出区分（担送、護送、独歩）の明確化と周知徹底 2 夜間、休日の活動体制 3 夜間（想定を含む。）における消防訓練の実施 4 避難誘導、救出救護、搬送体制、保護等の具体的な方法及び内容 5 火災予防管理体制 6 危険物品（ｱﾙｺｰﾙ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ等の引火性液体等）の取扱、管理の徹底 7 震災予防措置及び震災時の活動体制 |
| 幼 稚 園 保 育 園 養護学校等 | 1 避難誘導及び救出体制 2 少数職員等による自衛消防組織の効率的運用 3 歩行困難者に対する補助者の指定 4 保護者への引渡し対策 5 園児等への防災教育、避難訓練 6 業務時間外で他の目的に使用する場合の防火対策 7 震災予防措置及び震災時の活動体制 |
| 工場 作業場等 | 1 火気管理 2 危険物等の安全対策 3 防火・防災教育、訓練 4 震災予防措置及び震災時の活動体制 5 従業員の任務分担の明確化 6 隣接事業所等との応援体制 |
| 事務所等 | 1 火気管理 2 防火・防災教育、訓練 3 震災予防措置及び震災時の活動体制 4 放火防止対策 |

※　震災予防措置にあっては、東海地震注意情報発表時から警戒宣言発令にかかる対策、措置も含まれます。

第５　防火管理上必要な業務の一部を委託している場合の注意事項

委託される防火管理業務とは、おおむね次の事項です。

①　火気の使用又は取扱いに関する事項

②　避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

③　火災等の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導等

④　火災等の異常の監視業務

⑤　防火対象物周囲の可燃物の管理

⑥　震災予防措置及び震災時の活動体制

上記事項について部外者である警備会社又はビルメンテナンス会社等へ委託している防火対象物にあっては、受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う業務の範囲、方法等について消防計画に明示しなければなりません。

ただし③及び⑥にあっては、常駐体制が取られていない場合には、機能しない恐れがありますので注意してください。

なお、このような防火管理業務委託の消防計画作成にあたっては、委託方式別に（常駐方式、巡回方式、遠隔移報方式）委託状況票に必要事項を記入して行います。

第６　消防計画の届出

防火管理者は、消防計画を作成（変更）した場合は、消防署長に届出しなければなりません。これは事業所における防火管理の実行を約束すると同時に、この機会を通じ消防機関の指導を受けられるようにしたものです。

届出は、当該防火対象物の使用開始時までに「消防計画作成（変更）届出書」（消防法施行規則別記様式第1号の2）に作成した消防計画と必要な場合には、次に掲げる資料を添えて行います。

添付資料

1　建物配置図（隣接建物の状況を含む。）

2　消防用設備等配置図

3　その他の設備配置図

4　その他消防計画に必要な資料

第７　消防計画の変更

消防計画は、事業所の防火管理の基本となるものですから、常に現状に適合したものにしておく必要があります。そのためには、事業所の組織や設備等の変更に伴って消防計画も見直し、修正を加え変更しておかねばなりません。

なお、消防計画を変更（作成）した場合には、消防署長への届出が義務づけられています。

消防計画の変更届出等を要する事項

（1）管理権原者又は防火管理者が変更した場合

（2）自衛消防組織の編成等について変更した場合

（3）防火対象物の用途変更、増築、改築及び模様替え等による消防用設備等の設置、点検及び整備に関する事項の変更、避難施設の維持管理に関する事項の変更並びに防火上の横造維持管理に関する事項等を変更した場合

（4）消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項を変更した場合

（5）防火管理業務の一部を、防火対象物の関係者以外の者に委託した場合

（6）警戒宣言が発せられた場合における対応策を定めた場合

第８　消防計画の基本作成例

別紙のとおり。

別紙  消防計画の基本作成例

○○株式会社消防計画（防火管理規程）

第1章　総　　　　則

第1節  計画の目的、適用範囲

（目的）

第1条　この計画（規程）は、消防法第８条第１項に基づき、〇〇株式会社における防火管理業務に関する必要事項を定め、火災、地震、その他の災害予防及び人命の安全並びに災害防止を図ることと、東海地震に係る予知段階から警戒宣言の発令、地震発生（又は警戒宣言の解除）までの間においてとるべき対策を規定することで混乱防止、発災後の被害軽減を図ることを目的とする。

消防計画は、単に火災についての対策を目的としたものではなく、火災、地震、風水害等あらゆる災害からの被害を防止（軽減）するために策定されなければなりません。

（諸規程との関係）

第2条　防火管理業務について必要なことは、別に定めのある場合を除くほか、この計画の定めによる。

消防計画は、それぞれの事業所において防火管理を行う場合の基本計画ですから、別に同じような内容の規程等が存在する場合には、消防計画が優先します。しかし、本計画に必要な細部運用の規程等を設けたり、あるいは他の関係法令により防災に関する計画を樹立することを妨げるものではありません。

（消防計画の適用範囲）

第3条  この計画は、当社に勤務若しくは、居住し又は出入するすべての者に適用するものとする。

火災等による被害の軽減及び人命の確保のために、勤務者又は居者は勿論のこと、外来者も規制されなければ、適正な防火管理を遂行できません。したがって、この計画に定める事項は、出入する者全てに適用します。

第2節　防火管理者の業務及び権限

（防火管理者及び事務局）

第4条　防火管理者は、〇〇部長職にある者を充てるものとし、この事務局を〇〇課におき、計画実施に関する事務を行うものとする。

防火管理者は、法令に定める有資格者であるとともに管理、監督的な地位の者で管理権原者から全幅の信頼を受け、その職務を十分に遂行できる者でなければなりません。 しかし防火管理業務は、単に防火管理者一人で実施できるものではありません。事務局を設け防火管理者の適切な指示のもとに、実質的な防火管理業務を実施します。

（防火管理者の権限及び業務）

第5条　防火管理者は、この計画について一切の権限を有し、次の業務を行わなければならない。

（1）消防計画の作成、検討及び変更

（2）通報、避難、消火の訓練の計画及び実施

（3）建築物、火気使用施設、危険物施設等の点検の実施及び監督

（4）消防用設備等の点検整備の実施及び監督

（5）火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督

（6）収容人員の適正管理

（7）管理権原者に対する助言及び報告

（8）放火火災防止対策の推進

（9）その他防火管理上必要な業務

特に（1）に掲げた消防計画の検討及び変更については、常に防火管理業務の適正を期するため建築物の増改築又は用途変更、人事異動等社内事情の変化等に伴い、その事業所の実態に適合したものに改正していかねばなりません。

（消防機関への報告等）

第6条　防火管理者は、防火管理業務の適正を図るため常に消防機関と連絡を密にし、次の業務を行うものとする。

（1）消防計画の提出（改正（変更）の場合はその都度）

（2）建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

（3）消防用設備等の点検結果の報告

（4）消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導要請

（5）教育訓練の指導要請

（6）その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項

（1）～（6）に掲げる事項は、本来管理権原者が行う業務であるが、これを防火管理業務の一環としてとらえ、防火管理者に負託することにより業務の適正を期します。

第3節　防火管理委員会の設置等

（防火管理委員会）

第7条　防火管理業務の運営について適正を図るため、防火管理委員会（以下「委員会」という。）を設置し、委員長には管理権原者（社長）を、副委員長には防火管理者を、委員には、委員長が指名する者をもって別表１のとおり指定する。

2　委員会の事務局は、〇〇課長のもとにおく。

事業所の規模が大規模な場合及び事業所の組織が複雑な場合には、防火管理業務を事業所の全員に周知徹底させるための連絡や調整に多くの時間を必要とするため、防火管理業務の内容について効果的な運営を図る機関を設置します。

3　委員会の開催は、定例会及び臨時会とし、定例会は〇月及び〇月に、臨時会は委員長が必要と認めたときに開催する。

委員会の開催時期については、事業所の行事等を考慮しながらも、定例会については、概ね半年に１回程度開催するようにします。

4　委員会は、次の基本的な事項について審議する。

（1）消防計画の作成及び変更に関すること。

（2）通報避難、消火の訓練の実施に関すること。

（3）建築物の構造及び避難施設並びに消防用設備等の維持管理に関すること。

（4）自衛消防組織の設置及び装備等に関すること。

（5）火災、地震その他の災害発生時における隣接事業所との応援協定に関すること。

（6）消防施設の改善及び強化に関すること。

（7）火災予防及び防災上必要な教育に関すること。

（8）その他防火・防災管理に必要な事項

委員会は、防火管理者の行う防火管理業務が効果的、かつ円滑に推進できるように防火管理に関するすべての事項を審議します。

第２章　予防管理対策

第1節  予防管理組織

（予防管理組織）

第8条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに各棟又は一定区域ごとに防火担当責任者を、各部屋又は一定場所ごとに火元責任者を定め、別表２のとおり指定する。

事務所の規模や形態に応じ部屋などの区画ごとに火元責任者を定め、この集合体である棟あるいは、階の区域ごとに防火担当責任者を定め、その事業所の全区域について火災予防の万全が図られるように組織づくりをします。

（防火担当責任者の業務）

第9条　防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。

（1）担当区内の火元責任者に対する業務の指導及び監督

（2）防火管理者の補佐

防火担当責任者の職務上の地位は、その事業所の中間監督者（課長又は係長等）が適当です。

（火元責任者の業務）

第10条　火元責任者は、次の業務を行うものとする。

（1）担当区域内の火気管理

（2）担当区域内の建築物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設及び消防用設備等の日常の維持管理

（3）地震時における火気使用設備器具の安全確認

（4）防火担当責任者の補佐

火元責任者は、指定された区域内の直接責任者として、その業務内容を明確にします。

（点検検査）

第11条　建物及び消防用設備等、避難施設その他火気使用施設等については、適正な管理と機能保持のため、定期的に点検検査を実施するものとし、各点検検査班を別表２のとおり指名する。

自主点検検査に従事させる者には、専門的な知識及び技術を有する者を充てて、消防用設備等で点検資格者等でなければ点検のできない設備を抱える事業所にあっては、専門業者等に委託する等の方策を講じる必要があります。

（点検検査班の業務）

第12条　各点検検査班は、次に定める業務をそれぞれ行うものとする。

（1）建築物等の点検検査班

建物外の防火的な構造、防火戸、防火シャッター、非常階段等の管理及び検査

（2）火気使用施設点検検査班

調理器具、暖房器具、喫煙所の火気使用場所の管理及び検査

（3）電気機械設備点検検査班

電気配線、電気機器、機械設備等の管理及び検査

（4）危険物施設等の点検検査班

危険物施設等の安全管理及び検査

（5）消防用設備等の点検検査班

消防用設備等の点検整備及び検査

建物の区域又はそれぞれの施設、設備器具等の種別ごとに、責任者又は担当者を決めて防火管理者を補佐させ、適正な防火管理が推進できるようにします。

（宿直員（警備員）の業務）

第13条　宿直員（警備員）は、社内規程に基づき定時に巡回し、火災予防上の安全を確認するとともに、その結果を宿直（○○）日誌に記録し、翌日防火管理者に報告しなければならない。

宿直員（警備員）の業務と防火管理業務とのつながりを明確にした規定です。

第２節　火災予防措置

（火気等の使用制限等）

第14条　防火管理者は、次の事項について指定又は制限することができる。

（1）喫煙禁止場所及び喫煙場所の指定

（2）火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定

（3）工事中の火気使用の制限及び立会い

（4）火災警報発令時等の火気使用禁止又は制限

（5）その他防火管理上必要な事項

事業所（自社）における出火危険及び延焼危険並びに人命危険の高い施設、場所を想定し、当該場所の火気使用等について制限を加えて出火危険を排除します。

（火気等使用時の遵守事項）

第15条　火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

（1）ストーブ等の火気使用設備、器具は、指定された場所以外では使用しないこと。

（2）火気使用設備、器具は、使用前後に必ず点検すること。

（3）火気使用設備、器具を使用する場合は、周囲に可燃物があるか否かを確認し、安全な場所以外では使用しないこと。

（4）指定された場所以外では、喫煙しないこと。

事業所における日常の火気管理を通して火災予防について、全従業員等が守らなければならない基本的な事項を定めます。

（臨時火気の使用等）

第16条　次の事項を行おうとする者は、あらかじめ防火管理者に申請し承認を得なければならない。

（1）指定場所以外での臨時（一時的）火気の使用

（2）火気使用設備、器具の設置又は変更

（3）火気を使用する催物の開催

（4）工事に伴う火気の使用

（5）その他防火管理者が必要と認める事項

事業所では、一般に臨時（一時的）に使用する火気管理がおろそかになりやすく、特に工事に伴う火気使用が原因で出火する例が多いことから、これら臨時（一時的）に使用する火気について常に防火管理者が把握し、その内容をチェックするなど適正な措置をとるようにします。

（施設に対する遵守事項）

第17条　避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次の事項を遵守しなければならない。

（1）避難口、廊下、階段、通路その他避難のために使用する施設には、避難の妨げとなる設備を設けたり、物品を置かないこと。

（2）床面は、避難に際し障害が発生しないように維持すること。

（3）避難口等に設ける扉やシャッター等は、容易に解錠でき、かつ、開放した場合には廊下、階段等の幅員を有効に保持できること。

（4）防火戸は、常時閉鎖できるよう機能を有効に保持するとともに、閉鎖の際に障害となる物品を置かないこと。

（5）防火戸に近接して延焼の媒介となる物品を置かないこと。

日頃から安全な避難を考えた建物管理を全従業員が認識する必要があります

（工事中に対する遵守事項）

第18条　建築物（仮設を含む。）を新築、増築又は改装しようとする場合若しくは危険物関係施設等を新設、移転、改修等をする場合は、次の事項を遵守しなければならない。

（1）溶接、溶断など火気を使用して工事を行う場合は、防火管理者の承認を得ること。

（2）前号の工事にあたっては、必ず消火器を配置すること。

（3）指定された場所以外では、喫煙しないこと。

（4）危険物類を使用する場合は、そのつど防火管理者の承認を得ること。

（5）作業現場ごとに、火気管理責任者を指定すること。

工事に伴う火災が多く、また、一般に外来業者は喫煙及び火気管理の状況が極めて悪いため、工事人が守らなければならない事項を定めた規定です。

第3節  放火防止対策

（放火防止対策）

第19条　防火管理者は、次の事項に留意し、放火防止に努めるものとする。

（1）敷地内及び廊下、階段、EVホール等に可燃物を置かないこと。

（2）パート、アルバイト等の明確化及び不審者への呼びかけを徹底すること。

（3）空室、倉庫等常時使用しない箇所は、施錠等容易に侵入できない措置を講じること。

（4）休日、夜間及び就業時間後の敷地内及び建物内への侵入防止措置を講じること。

（5）監視カメラの設置による死角の解消及び不定期巡回による監視等を行うこと。

（6）火元責任者及び最後に退社する者が、火気及び施錠の確認を行うこと。

（7）駐車場内の車両は、施錠すること。

近年増加傾向に有る放火火災を防止するためには、放火の危険性を認識して事業所の実態に応じた対策を行うことが必要です。 また就業時間外の敷地内及び建物内への進入防止措置、複合用途ビルにおける施錠管理の確認及び連絡体制の確立が重要です。

（周辺で連続放火火災が発生したときの対策）

第19条の２　当事業所の近隣において放火火災が連続して発生した場合には、前条によるほか、一層自衛を強化し、次のことを行うものとする。

（1）周辺で連続的に放火火災が発生した場合は、ビル内外の巡回警備を行うとともに、放置可燃物の除去を徹底すること。

（2）ビル退館者は、施錠の確認を確実に行うこと。

第4節　自主検査及び点検報告

（自主検査の方法）

第20条　建築物、火気使用施設、危険物施設等の維持管理を図るため、予防管理組織に定める各点検検査班は、防火管理者が指定した検査票に基づき実施するものとする。

予防管理組織に基づく各点検検査班の業務内容は、第12条に定められていることから、建築物等の自主検査は検査票により行うことを明確にします。

（建築物等の自主検査）

第21条　前条に定める自主検査は、次により実施するものとし、平素においては火元責任者が随時行うものとする。

| 検 査 対 象 | 検 査 実 施 月 日 |
| --- | --- |
| 建物構造・防火戸・防火シャッター 防 火 区 画 等 | 月 日 |
|  | 月 日 |
| 火気使用設備・器具 | 月 日 |
|  | 月 日 |
| 電気・機械設備・器具 | 月 日 |
|  | 月 日 |
| 危 険 物 施 設 | 月 日 |
|  | 月 日 |

自主検査については、それぞれの事業所が日常業務の中で火元責任者が使用前後に点検を行うこととしていますが、その機能の良否あるいは構造上の良否についての判定は困難です。したがって、検査対象ごとに年２回以上徹底的に検査し、完全な保守管理を行うことにより火災予防の万全を期します。 なお、時期は火災予防運動、危険物安全管理月間等の前を選ぶのが適当ですが、それぞれの事業所の行事等を考慮して決定してください。

（消防用設備等の自主点検）

第22条　消防用設備等の維持管理を図るため、次の区分により自主点検を実施するものとする。

| 消防用設備等 | 点検実施月日 | 消防用設備等 | 点検実施月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火器 | 月 日 | 避 難 器 具 | 月 日 |
|  | 月 日 |  | 月 日 |
| 屋内消火栓設備 | 月 日 | 誘導灯・誘導標識 | 月 日 |
|  | 月 日 |  | 月 日 |
| 非常警報設備 | 月 日 | 連 結 送 水 管 | 月 日 |
|  | 月 日 |  | 月 日 |
| スプリンクラー設備 | 月 日 | 非常電源（自家発電設備） | 月 日 |
|  | 月 日 |  | 月 日 |
| 自動火災報知設備 | 月 日 |  | 月 日 |
|  | 月 日 |  | 月 日 |

消防用設備等の自主点検は、法定点検の合間に行うものとし、実施方法、実施時期を明確にしておきます。

第5節　消防用設備の点検

（消防用設備等の法定点検）

第23条　消防用設備等の法定点検は、点検設備業者○○防災㈱に委託して行うものとする。

2　防火管理者は、消防用設備等の点検実施時に立会うものとする。

| 点検種別 消防用設備等 | 点検実施年月日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 機能点検 |  | 総合点検 |
| 消 火 器 | 月 日 | 月 日 |  |
| 屋内消火栓設備 | 月 日 |  | 月 日 |
| 非常警報設備 | 月 日 |  |  |
| スプリンクラー設備 | 月 日 |  |  |
| 自動火災報知設備 | 月 日 |  |  |
| 避 難 器 具 | 月 日 |  |  |
| 誘導灯・誘導標識 | 月 日 | 月 日 |  |
| 連結送水管 | 月 日 |  | 月 日 |
| 非常電源（自家用発電機） | 月 日 |  |  |

消防用設備等は、消防法第１７条の３の３の規定に基づき定期的に、延べ面積1，000㎡以上の防火対象物にあっては有資格者により、その他の対象物にあっては有資格者または、関係者自らが行うよう義務づけられています。

（点検検査結果の記録・報告）

第24条　自主点検・検査及び法定点検を実施した者は、その結果を防火管理者に報告しなればならない。

2　防火管理者は、その報告の内容を管理権原者に報告するとともに、点検検査結果ついては防火管理台帳に記録し、保存しなければならない。

点検検査の結果については、防火管理者がこれを記録しておくとともに、管理権原者に報告することを明確にします。

3　消防用設備等の法定点検の結果は１（３）年１回、所轄消防署長に報告するものとする。

消防用設備等については、消防法第17条の3の3及び規則第31条の4の規定に基づき、点検の結果を消防署長に報告するよう義務づけられています。

（不備欠かん等の整備）

第25条　防火管理者は、点検検査結果に基づく不備欠かん事項について改修計画をたて、その促進を図るとともに、社長に報告するものとする。

不備欠かんの整備について、防火管理者は状況を的確に把握し、必要に応じて改修計画をたて、社長あるいは関係者に助言し、早期に改修しなければならない責任があります。

第3章　自衛消防活動

第1節　自衛消防組織の編成

（自衛消防隊）

第26条　火災、地震その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため、管理権原者（社長等）を自衛消防隊長に防火管理者を副隊長として自衛消防隊を組織する。

2　自衛消防隊の編成は、別表３によるものとし、その組織及び任務は、次に定めるところによる。

（1）指揮班は、自衛消防本部を設置し、防火管理台帳、危険物施設等の関係資料を準備するとともに、各班長に対し隊長の指揮命令を適切に伝達する。

（2）通報連絡班は、火災を消防機関へ通報するとともに、横内への連絡及び消防隊への情報提供を行う。

（3）避難誘導班は、出火と同時に来客者等の避難誘導を行うとともに救助を要する者があるときは救助する。

（4）消火班は、消火器、屋内消火栓等により消火活動にあたる。

（5）警備班は、防火シャッター、防火戸の閉鎖並びに商品、書類、備品等の搬出、保護及び水損防止にあたる。

（6）救護班は負傷者及び被救助者の応急救護にあたる。

事業所の自衛消防隊は、組織系統と任務を明らかにするとともに、それぞれの担当責任者及び担当者を指名しておき、災害時における初動体制を確立しておく必要があります。

第２節　夜間等の自衛消防活動

（夜間、休日の活動体制）

第27条　夜間、休日等の営業時間外に火災その他の災害が発生した場合は、宿直者（警備員）等全員で、次の初動措置を行わなければならない。

（1）通報連絡

火災を覚知した場合は、ただちに消防機関へ通報するとともに、他の宿直者（警備員）等に火災の発生を通報し、さらに緊急時連絡一覧表により関係者にすみやかに連絡すること。

（2）初期消火

全員が協力して延焼拡大を阻止することを主眼に消火器、屋内消火栓を有効に活用して適切な初期消火活動を行うとともに、防火戸、防火シャッター等をすみやかに閉鎖すること。

（3）公設消防隊への情報提供等

到着した公設消防隊に対して、延焼状況、延焼物件、危険物品等の有無などについて情報を提供するとともに出火点（階）へ誘導すること。

2　前項の連絡を受けた従業員は、すみやかに参集するものとし、参集した場合は自衛消防隊長（代理）の指示に従い、それぞれの任務につかなければならない。

夜間、休日等従業員の不在の場合には、必然的に自衛消防体制が弱体になっており、こうした状況下においては最小限の人員で、最大効果を上げられる初動体制を確立しておく必要があります。 なお、旅館、ホテル、病院等においては、夜間、休日における自衛消防組織を編成しておくことが必要です。

第４章　震災対策

第1節　震災予防対策

（震災予防措置）

第28条　各点検検査班及び火元責任者は、地震時の災害を防止するため、次のような事項を実施するものとする。

（1）ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を行う。

（2）窓ガラス、看板、広告塔等の落下、飛散防止措置を行う。

（3）火気使用設備・器具からの出火防止措置を行う。

（4）危険物等の流出、漏えい措置を行う。

（5）高所に置かれた重量物は低所に移動する。

（6）震災用の備蓄品を確保するとともに、定期的に点検する。

| 備蓄品目（例） | 数 量 | 備蓄場所 |
| --- | --- | --- |
| 飲料水（1人1日あたり3リットル） |  | 事務室 （防災センター） |
| 非常用食料（缶詰、乾パン等） |  |  |
| 応急手当セット（三角布、包帯、医薬品、ばんそうこう、ガーゼ、はさみ等） |  |  |
| 懐中電灯、乾電池 |  |  |
| 携帯用ラジオ、乾電池 |  |  |
| トランシーバー等無線機（予備電池） |  |  |

（7）救助、救出用資機材を確保するとともに、定期的に点検する。

| 保管品目(例) | 数 量 | 保管場所 |
| --- | --- | --- |
| ヘルメット |  | ○階倉庫 |
| スコップ |  |  |
| つるはし |  |  |
| ハンマー |  |  |
| 金てこ、鉄パイプ |  |  |
| ロープ |  |  |
| 軍手 |  |  |

- 備蓄品内飲料水及び非常食にあっては、帰宅困難等により事業所に滞留が予想される従業員数を満たす数量を確保する。

- 救助救出用資機材にあっては、保安要員数を満たす数量を確保する。

地震時においては、火災の発生を防止することを主眼に、日頃の設備、器具等の点検及び検査に際して、地震時を想定して常に保管品目や保管場所の点検整備や検討等必要な措置を行っておくことが必要です。

第２節　地震時の活動

（地震発生時の安全措置）

第29条　地震が発生した場合には次の措置を講じるものとする。

（1）地震発生直後は、従業員それぞれは自身の安全を守ることを第一とする。

（2）火気使用設備・器具の直近にいる従業員は、速やかに元栓、器具栓の閉止及び電源遮断等を行い、各火元責任者はその状況を確認する。

（3）防火担当責任者は、火災等二次災害の発生を防止するために建物、火気使用設備・器具、危険物施設等について点検・検査を実施し、異常の有無について防火管理者に報告するとともに、異常が認められた場合は応急措置を行い使用禁止等の措置を講じる。

（4）各設備・器具は、必ず安全を確認し防火管理者へ報告した後で使用する。

地震時においては、まず自身の身の安全を優先して守り、また火気使用設備、器具等は使用中止となります。そしてこれらの燃料配管又は危険物施設における漏油等の事故発生も予想されることから、地震発生後速やかに点検検査を実施し損傷の場合には、応急措置を実施し使用再開にあたっては、安全性が確認され、防火管理者に報告した後でなければ使用してはいけません。

（地震発生後の自衛消防活動）

第30条　地震発生後における活動は、（前章に定める）別表３自衛消防組織編成表及び任務分担表にある自衛消防活動のほか、次の事項について行うものとする。

（1）出火防止の措置

各班にあっては、各区域の火気使用設備・器具等の使用中止及び中止確認をするとともに、その報告を自衛消防隊長へ行うものとする。

（2）情報の収集

通報連絡班は、周辺の被災状況を把握するとともに、情報を積極的に収集し、その対応措置を講ずるものとする。

（3）消火活動

ア　消火班は、発災場所の状況を把握し、重要な施設等の消火活動に当たるものとする。

イ　社内に火災がなく、その他の被害も少ない場合で、周辺に火災が発生している場合には、自衛消防隊長の命令により消火に協力するものとする。

（4）避難誘導

ア　避難誘導班は、当社○○に誘導された者を指定避難場所へ誘導するものとする。

イ　避難路及び指定避難場所は、別図によるものとする。

地震時における自衛消防活動は、特に直接被害の軽減を図るよりも、その後に発生が予想される火災等の二次災害を防止することが主眼となりますので、地震時の最小限必要とされる行動を明確にします。

第５章　警戒宣言発令時の対策

第1節　警戒宣言発令時の組織等

（地震対策のための自衛消防組織）

第31条　大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合の自衛消防隊は、別表４に定める任務を行うものとする。

警戒宣言発令時は、非常事態としてとらえ当初は火災時の自衛消防組織で定められた所定の事項に対応し、順次警戒宣言発令時の自衛消防組織に移行し万全を期します。 警戒宣言発令時は設備の緊急点検等にも対処するため、当該組織を強化し、地震対策用の任務分担を行います。

（夜間、休日における自衛消防組織）

第32条　夜間、休日において警戒宣言が発令された場合は、別表５に定める体制をとり、別表４の任務を行うものとする。

２　別に定める連絡表により必要な職員を招集するものとする。

３　警戒宣言の発令を知ったとき、保安要員は速やかに自主的に参集するものとする。

夜間、休日においては、組織体制が手薄になるため、発災時への対応が困難となります。したがって、あらかじめ事業所の実態に見合った組織体制を確保するため、保安要員の指定及び招集方法等を定めておきます。 なお、招集方法について電話で行う場合には、発信規制が行われることを考慮し指定された要員は、自主的に参集する体制をとります。

（営業の可否等）

第33条　警戒宣言が発令された場合は、防火管理者は、従業員の退社及び残留保安要員の確保を図り、在館者の混乱防止のため原則として営業を中止する。

２　出勤途上又は外出中に警戒宣言の発令を知った場合は、保安要員以外は原則帰宅して待機する。

事業所の実態のよって異なりますが、警戒宣言の性格から、原則営業を中止します。 病院や百貨店等で、耐震性を有するなど施設の安全性が確保されていると判断した場合においては、営業を継続することができます。

第2節　東海地震注意情報発表時から警戒宣言が発令されるまでの措置

（東海地震注意情報の報告等）

第34条　東海地震注意情報の発表を知った従業員は、直ちに防火管理者等に報告する。

２　報告を受けた防火管理者等は、テレビ・ラジオ等を通じて情報確認のうえ、本計画に基づく必要な措置をとるものとする。

テレビ、ラジオ等により東海地震注意情報を知った従業員は、直ちに防火管理者、職場の責任者等に報告し、管理権原者等の最高責任者にその情報が速やかに報告されるように報告体制を定めておきます。 責任者等は、東海地震注意情報について確認する場合には、電話での防災機関への問い合わせは自粛し、テレビ、ラジオ、インターネット等により確認します。 また、東海地震注意情報を従業員に、すばやく伝達する方法を確立しておきます。 （多数の入場者を収容する事業所と、従業員のみの事業所では社内放送の要領が異なります。従業員のみの事業所では、東海地震注意情報が発表された旨をそのまま放送してもかまいませんが、不特定多数の入場者を収容する事業所にあっては、入場者への伝達に先だち、暗号放送等を使用して事前に従業員に伝達する方法等をとることが望まれます。） ●暗号放送の一例 「東海視察団のご一行が、まもなくご到着になります。関係の方々は、〇〇室にお集まりください。」等

（地震対策委員会の招集等）

第35条　委員長は東海地震注意情報の発表を知ったときは、地震対策委員会を招集し、事前に計画された次の事項を協議し決定するものとする。

(1) 東海地震注意情報発表時の段階における対応措置

ア　東海地震注意情報の伝達方法

イ　自衛消防隊の任務確認

ウ  東海地震注意情報発表時における保安要員以外の社員の退社について（別表７）

(2) 警戒宣言発令時における入場者等の取り扱い

(3) 出火防止のための応急措置及び設備の点検

(4) 時差退社の決定及び残留者の確認

(5) その他必要な事項

２　地震対策委員会の構成は、別表６のとおりとする。

３　委員長は、各自衛消防隊員等に対し、速やかに地震対策委員会の結果、警戒宣言が発令された場合の措置、任務分担等必要事項を伝達指示するものとする。

劇場、映画館、百貨店、ホテル、地下街等多数の入場者を収容する事業所、多量の火気を使用する事業所又は大規模な危険物施設を有する事業所等にあっては、東海地震注意情報の覚知と同時に緊急会議を開催します。 その他の事業所では、必要に応じ適宜開催します。 本会議においては、計画どおり応急対策を実施するか否かの確認をして状況によっては、一部変更又は計画以外の事項等を決定する必要が生じる場合もあります。

（入場者等への伝達）

第36条　従業員及び入場者に対し、放送設備により東海地震注意情報については、原則別記１に定める放送文例等をもって伝達するものとする。

なお、入場者数が多いと判断される場合には、速やかに避難誘導班員を所定の場所に

配置完了後、入場者に対して放送設備等により東海地震注意情報について別記に定める放送文例等をもって伝達し、混乱（パニック）防止に十分配慮すること。

東海地震注意情報を入場者等に伝達するかどうかについては、各事業所の判断によりますが、できるだけ東海地震注意情報発表時から入場者に東海地震注意情報及び交通機関中止等の情報についても知らせ、交通機関運行中に帰宅を促すなど、帰宅困難に陥らないように事前に警戒宣言に対する心構えを呼びかけることが望ましいと思われます。その場合一時的なパニックの防止措置等については十分に注意してください。

第3節　警戒宣言発令から地震発生（又は解除）までの間における対策

（警戒本部の設置）

第37条　委員長は、警戒宣言が発令された場合、警戒本部を防災センターに設置する。２　警戒本部の構成員は、第35条第２項と同様とする。

３　警戒本部の任務は、次のとおりとする。

(1) 警戒宣言発令時における各種対応策の進行管理

(2) 消防計画に定められた事項のうち、重大な内容の臨時的変更

(3) 消防計画規定事項以外の突発的重大事項の決定

(4) 自衛消防隊及び従業員に対する指示、命令

４　自衛消防隊の各班長及び各職場の責任者は、応急対策及び時差退社等の進行状況等必要な事項を、随時警戒本部に報告する。

５　警戒本部には、本部の表示板、各階の平面図及びトランシーバー等活動に必要な資機材を準備する。

警戒本部は、構成員の参集に都合よく、作戦会議等の指揮機能が十分に発揮できる場所で、かつ、地震発生時には自衛消防本部にそのまま移行できる場所が望ましいので、防災センター等又はその付近の安全な場所とします。

（警戒宣言発令時の伝達等）

第38条　警戒本部は警戒宣言が発令された場合、従業員に対して、放送設備により、別記に定める放送文例をもって伝達するものとする。

２　自衛消防隊長は、避難誘導班員を所定の場所に配置する。

３　避難誘導班員の配置完了後、入場者に対して放送設備により、別記１に定める放送文例をもって伝達するものとする。

４　避難誘導班は、携帯用拡声器、メガホン、ロープ等を携帯し、所定の位置につき、パニック防止を主眼に適切な誘導、案内を行うものとする。

５　避難誘導については、混乱（パニック）による事故を防止するために、避難階に近い階層より順次避難誘導を行うものとする。

不特定多数の入場者がある事業所にあっては、パニックを防止するため、事前に従業員には暗号放送等を使用して状況を伝達し、適切に避難誘導員を配置後、入場者に伝達します。

（火気使用の中止等）

第39条　警戒宣言が発令された場合は、全館禁煙とし、火気設備、器具等の使用を原則として中止し、やむを得ず火気を使用する場合は、警戒本部長の承認を得て必ず従業員又は保安要員に監視させ、直ちに消火できる体制を講じておく。

２　エレベーターは、地震時管制運転装置付のものを最小限使用にとどめ、その他の運転を中止する。

地震予知の最大のメリットは、火災による被害を事前に防止できることにあるため、警戒宣言が発令された場合には、原則火気の使用を中止又は制限します。 ただし、病院、ホテルの調理器具等やむを得ず使用しなければならない場合には、安全性を確認するとともに、常時従業員にその状況を監視させ、使用範囲にあっても必要最小限とし、直ちに消火できる体制をとることが大切です。

（危険物等の安全措置）

第40条　警戒宣言が発令された場合は、危険物及び高圧ガスの取扱いは、直ちに中止してやむを得ず取扱う場合は、必ず警戒本部長の承認を得て出火防止等の安全措置を講じたうえで最小限の取扱とする。

危険物等の取り扱い中に地震が発生すると、漏洩飛散により、火災、爆発又は人身への危険性が発生する場合は、作業を直ちに中止するか、極力使用を制限し取り扱っていた危険物等については、容器に収納する等の安全措置を行います。 やむを得ず取り扱わなければならない場合には、周囲の環境を整備するとともに、監視員等を配置して必要最小限とし、直ちに中止できる体制をとり、消火器、中和剤等を配置します。 中止又は制限する作業の代表的なものは次のとおりです。 ・タンクローリー等によるガソリン、灯油等の出荷作業 ・燃料の給油作業等 ・自動車整備に伴うガソリン及び洗浄油等の取り扱い作業 ・化学薬品による実験 ・高圧ガスの充てん作業 ・化学工場 ・その他危険性の伴う作業 宮城県沖地震をはじめ過去の地震では、危険物の落下、流出による災害が発生していることから、これらの災害を防止するため、平常時から次のような措置をしておきます。 警戒宣言発令時には、次のような状況を確認し、ただちに実施できる体制を構築します。 ・大量の薬品及び危険な薬品については、堅牢な貯蔵庫等安全な場所に保管 ・塗料又は薬品びんの収納棚で、扉等があるものにあっては閉鎖し施錠 ・混触発火のおそれがある薬品にあっては、分離保管状況を確認 ・緩衝材等によるガラス容器の破損防止措置 ・ガスボンベの転倒防止措置を確認

（工事及び高所作業の中止）

第41条　警戒宣言が発令された場合は、警戒本部長は、直ちに建築（改修）工事及び高所作業を行う者に対して、工事資機材の安全措置を施すように指示し、工事（作業）を中止させるものとする。

工事中の建築物等では、建物自体の強度が不十分な場合が多く、不安定な状態で使用されている工事用資機材も多いため、直ちに工事を中止し補強対策を実施させます。

（被害防止措置）

第42条　警戒宣言が発令された場合に従業員が実施すべき被害防止措置は、第28条に規定する震災防止措置及び次によるものとする。

(1) 窓ガラス等の破損、落下防止措置の確認

(2) 照明器具類の固定

(3) 事務機器、商品等の転倒、落下防止措置確認

(4) 初期消火用具の確保、確認

(5) 非常持出品の準備及び確認

一般従業員は、自衛消防隊の行う緊急点検と並行して、事務室等通常勤務する場所において、上記のような被害防止措置等を実施します。 各従業員は警戒宣言が発令された時点で（入場者がいる事業所では、避難誘導を終了した時点）、災害活動に適した身軽で安全な服装で、次の要領により必要な措置を行います。 窓ガラス等の破損、落下防止措置 ガムテープ、ポリエチレンシート（フィルム）等を使用して、窓ガラス、ショーウインドー及び書棚のガラス等の破損、落下防止をする。 照明器具類の固定 事業所内の照明器具等天井及び壁体に取付けられているもので、固定状況が不十分なものは補強するとともに、けん垂型のものは針金等により揺れによる破損防止措置、天井埋込み式の蛍光灯にあっては、ガムテープ等による落下防止措置を講じます。 事務機器、商品等の転倒落下防止措置 ・商品、置物及び事務機等のうち破損しやすいもの及び重量のあるもの等は、床上に降ろし、必要に応じロープ又はネットによりしばりつける。 ・固定していないロッカー等は窓付近を避け、数本まとめてロープでしばりつける。 ・ロッカー、書棚等の扉は施錠又はガムテープによる開放の防止をする。 ・上下分離式のロッカーは、上下をガムテープ等で固定する。 ・机の滑り防止のため、机の集団ごと隣接の机の脚を相互にロープ等でしばりつけ、大型のテーブル状とする。 初期消火用具の確保 水バケツ、空ドラム缶等手近かな容器に消火用水を確保する。 非常持出品の準備 職場ごとに貴重品、重要書類等の非常持出し品の内容を確認し、いつでも持ち出せるよう準備する。

（退社）

第43条　警戒本部長は、退社状況を確認のうえ必要な保安要員等を除き、従業員を退社させるものとする。

２　各職場の責任者は、前項の退社状況を把握し、逐次警戒本部長に報告するものとする。

警戒宣言が発令された場合、従業員の一部又は全部を退社させることになることから、各事業所から一斉に退社させると、駅及びその周辺が大混乱となるおそれがあります。 そのため東海地震注意情報時から時差退社させて混乱と帰宅困難者を抑制します。時差退社にあっては、年齢、性別、身体的状況、家族状況及び通勤距離等を勘案して指定します。 テレビ、ラジオ等により公共交通機関等の運行状況を把握し、従業員に伝達します。また、マイカー及び営業車については通行規制されるため、徒歩での帰宅が中心となります。

第６章　防災教育及び訓練

第1節　教育

（防災教育の実施時期）

第44条　防火管理者及び防火担当責任者は、次により従業員等に対して防災教育をしなければならない。

（1）社員全員に対する教育

○月及び○月の第〇　〇曜日に実施する。

ただし、防火管理者が必要と認めるときは、その都度行うことができる。

（2）新入社員に対する教育

採用時の研修期間のうち、防火管理者が必要と認める時間をあてるものとする。

防火教育の方法は、全従業員に対するものと、新入社員に対するものとに分けて実施することが効果的であることから、その時期について明確にします。

2　防災教育の内容は、次によるものとする。

（1）消防計画の周知徹底

（2）火災予防上の遵守事項

（3）防火管理及び震災対策に対する従業員各自の任務及び責任の周知徹底

（4）安全作業等に関する基本的事項

（5）警戒宣言発令時の対応について

（6）その他火災予防上必要な事項

従業員に対する防災教育の内容の適否が、その事業所の防火管理体制を確立するうえで大きく影響されるため、それぞれの事業所の実態に即したものを実施し、従業員の防災意識を高揚することにより、適正な防火管理が行えるようにします。

第２節　訓練

（消防訓練）

第45条　防火管理者は、次により消防訓練を行うものとする。

| 訓練種別 | 訓 練 内 容 及 び 対 象 | 実施月日 |
| --- | --- | --- |
| 総 合 訓 練 | 全社を対象として、消火、通報、避難誘導、救護等の訓練について有機的に連携して行う。 | 防災の日（週間） 春、秋の火災予防運動期間中等 |
| 部 分 訓 練 | 上記について個々に行う。A棟（階）従業員 | 月 日 |
|  | 上記について個々に行う。B棟（階）従業員 | 月 日 |
|  | 上記について個々に行う。C棟（階）従業員 | 月 日 |
| 基 礎 訓 練 | 屋内消火栓等の操作及び取扱い訓練、自衛消防隊、消火班員を対象とする。 | 随 時 |
| 図 上 訓 練 | 机上で想定訓練、自衛消防隊各班を対象とする。 |  |

火災その他の災害に際し、被害を最小限にとどめるためには、それぞれの事業所自衛消防隊員は勿論のこと、すべての従業員が訓練により身体で覚えておくことが、非常時の場合に非常に大切なことであります。そのため年間計画に基づき、全従業員に対し知識と技能を身につけさせるための訓練が実施されなければならなず、具体的な訓練の種別、内容等について示します。

- 震災訓練の実施は、各種消防訓練に準じて実施するとともに、関係機関の行う訓練又は地域において実施する訓練にその都度参加するものとする。

行政機関が行う震災、消防訓練等に積極的に参加し、震災時等における活動が十分行えるようにします。

（訓練の実施、報告）

第46条　防火管理者は、自衛消防訓練の実施にあたり、所轄消防署に対し指導を要請する場合は、火災予防条例に定める別記消防訓練実施届を提出するものとする

- 防火管理者は、訓練の実施結果を防火管理台帳に記録しておくものとする

自衛消防訓練の実施結果を記録することは、事後の訓練の反省資料となるばかりでなく 消防計画に反映させることができますので、そのつど記録保存します

第７章　防火管理業務の一部委託（委託がされている場合のみ）

（防火管理業務の一部委託）

- 〇〇株式会社の防火管理業務の一部は、〇〇ビル管理会社に委託状況票のとおり委託するものとする。

防火管理上必要な業務の一部を外部に委託する場合は、状況票に受託者の氏名、住所、業務の範囲及び方法を明確にします

附   則　この計画は、平成○年○月○日から施行する

別表１

防火管理委員会構成表（例）

|  | 役職名 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 委員長 | 代表取締役社長 | （管理権原者） 自衛消防隊長 |
| 副委員長 | 取締役副社長 | 自衛消防副隊長 |
| 副委員長 | ○○部長 | 防火管理者 |
| 委 員 | ○○課長 | 統括防火責任者 |
|  | ○○課長 | ○階地区隊長（責任者） |
|  | ○○課長 | ○階地区隊長（責任者） |
|  | ○○課長 | ○階地区隊長（責任者） |
|  | ○○課長 | ○階地区隊長（責任者） |

別表２

予防管理組織編成表（例）

| 管理権原者 | 防火管理委員会 | 防火管理者 | 火災予防担当 | - 棟（階）防火担当責任者 （○○課長） | - 室 ○火元責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 室 ○火元責任者 |
|  |  |  |  | - 棟（階）防火担当責任者 （○○課長） | - 室 ○火元責任者 |
|  |  |  |  |  | - 室 ○火元責任者 |
|  |  |  |  | - 棟（階）防火担当責任者 （○○課長） | - 室 ○火元責任者 |
|  |  |  |  |  | - 室 ○火元責任者 |
|  |  |  |  | - 棟（階）防火担当責任者 （○○課長） | - 室 ○火元責任者 |
|  |  |  |  |  | - 室 ○火元責任者 |
|  |  |  | 自主点検検査担当 | 建築物等の点検検査班 | 責任者 ○○ |
|  |  |  |  | 火気使用施設点検検査班 | 責任者 ○○ |
|  |  |  |  | 電気機械設備点検検査班 | 責任者 ○○ |
|  |  |  |  | 危険物施設等点検検査班 | 責任者 ○○ |
|  |  |  |  | 消防用設備等点検検査班 | 責任者 ○○ |

別表３

自衛消防組織編成表及び各任務分担表

Ａ地区隊　　　　　通報連絡班

（Ａ地区隊長）　　消火班

避難誘導班

（安全防護班）

（救出救護班）

（その他必要班）

自衛消防本部

指揮班

自衛消防隊長

（管理権原者）　情報班

「通報連絡等」

（副隊長）

（消火班）

（避難誘導班）

（安全防護班）

（救出救護班）

（その他必要班）

Ｂ地区隊　　　　　通報連絡班

（Ｂ地区隊長）　　消火班

避難誘導班

（安全防護班）

（救出救護班）

（その他必要班）

Ｃ地区隊　　　　　通報連絡班

（Ｃ地区隊長）　　消火班

避難誘導班

（安全防護班）

（救出救護班）

（その他必要班）

（ゴシック文字については、事業所の

規模等により必要に応じて編成する。）

| 任 務 分 担 |  |
| --- | --- |
| 通報連絡班 | １１９番通報に関すること 非常放送に関すること 自衛消防隊長、地区隊長等への連絡に関すること |
| 消火班 | 消火器、屋内消火栓等により初期消火に関すること |
| 避難誘導班 | 災害発生時における在館者の避難誘導に関すること 逃げ遅れた人（在館者）の確認等に関すること 避難器具等を使用しての避難誘導に関すること |

別表４―１

自衛消防隊（本部隊）の任務

| 平常時の任務分担 |  | 警戒宣言発令時の組織編成及び任務分担 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指揮班 | １ 隊長、副隊長の補佐 ２ 自衛消防本部の設置 ３ 地区隊への命令の伝達及び情報の収集 ４ 消防隊への情報の提供及び災害現場への誘導 ５ その他指揮統制上必要な事項 | 指揮班は、情報収集班として編成 | １ 東海地震注意情報及び警戒宣言発令に関する情報の収集 ２ 放送設備、携帯用拡声器等による入場者への周知 ３ 食料品、飲料水、防災資機材及び救出資機材等の 確認 ４ 在館者の把握 ５ 公共交通機関の運行状況及び道路状況の把握 ６ 各班員の編成状況の確認及び各班の任務の再徹底 ７ その他 |
| 通報連絡班 | １ 消防機関への通報及び通報の確認 ２ 館内への非常放送及び指示命令の伝達 ３ 関係者への連絡 | 通報連絡班は、情報収集班として編成 |  |
| 消火班 | １ 出火階に直行し、消火器及び屋内消火栓による消火作業 ２ 地区隊が行う消火作業への指示 ３ 消防隊との連携及び補佐 | 消火班は、緊急点検班として編成 | １ 建物構造、防火戸、エレベーター、消防用設備等、危険物、電気、ガス等の緊急点検 ２ それらの保安措置 |
| 避難誘導班 | １ 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放及び開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 | 避難誘導班は、平常時と同じ避難誘導班 | 混乱防止を主眼とした退館者の案内及び避難誘導 |
| 安全防護班 | １ 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸の閉鎖 ２ 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転中止 ３ エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 | 安全防護班は、緊急点検班として編成 | 上記の消火班と同様の緊急点検班としての任務 |
| 応急救護班 | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携及び情報の提供 | 応急救護班は、情報収集班として編成 | 上記の指揮班、通報連絡班と同様の情報収集班としての任務 |

別表４―２

自衛消防隊（地区隊）の任務

| 平常時の任務分担 |  | 警戒宣言発令時の組織編成及び任務分担 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通報連絡班 | １ 消防機関への通報及び通報の確認 ２ 館内への非常放送及び指示命令の伝達 ３ 関係者への連絡 | 通報連絡班は、情報収集班として編成 | テレビ、ラジオ等による情報の収集 |
| 消火班 | 消火器等による消火作業 | 消火班は、緊急点検班として編成 | 担当区域の転倒、落下防止措置 |
| 避難誘導班 | １ 出火時における避難者の誘導 ２ 未避難者、要救助者の確認 ３ 避難器具により逃げ後れた者を避難 | 避難誘導班は、平常時と同じ避難誘導班 | 本部の指揮による避難誘導 |

別表５

夜間、休日の自衛消防組織編成表（例）

１　夜間の場合

| 責任者（指揮者） | 隊 員 | 任務（上段が、主な任務） |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防隊（本部隊） 指揮者 （防災センター責任者又は宿日直責任者） | 防災センター勤務員 （ 名） | 通報連絡班（ 名） 消火班 （ 名） |
|  | 機器設備要員 （ 名） | 消火班 （ 名） 安全防護班（ 名） |
|  | ※駐車場要員 （ 名） | 消火班 （ 名） |
|  | ※残業者 （ 名） | 消火班 （ 名） 通報連絡班（ 名） |

備考

※の要員等については、就業時間外が想定のため在館の場合に限り組込む。

警戒宣言発令時に招集される保安要員は、予め定められた任務を行う。

２　休日の場合

| 責任者（指揮者） | 隊 員 | 任務（上段が、主な任務） |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防隊（本部隊） 指揮者 （防災センター責任者又は宿日直責任者） | 防災センター勤務員 （ 名） | 通報連絡班（ 名） 消火班 （ 名） |
|  | 機器設備要員 （ 名） | 消火班 （ 名） 安全防護班（ 名） |
|  | ※休日出勤者 （ 名） | 消火班 （ 名） 通報連絡班（ 名） |

備考

※の出勤者については、就業時間外が想定のため在館の場合に限り組込む。

警戒宣言発令時に招集される保安要員は、予め定められた任務を行う。

別表６

地震対策委員会等構成表（例）

| 委員名 | 役職名 | 警 戒 本 部 |
| --- | --- | --- |
| 委員長 | 代表取締役社長 | 警戒本部長 |
| 副委員長 | 取締役副社長 | 警戒本部副長 |
| 副委員長 | ○○部長 | 統括地区隊長 |
| 委 員 | ○○課長 | 統括地区副隊長 |
|  | ○○課長 | ○階地区隊長（責任者） |
|  | ○○課長 | ○階地区隊長（責任者） |
|  | ○○課長 | ○階地区隊長（責任者） |
|  | ○○課長 | ○階地区隊長（責任者） |

別表７

東海地震注意情報が発表された場合の時差退社計画表（例）

年　　月　　日作成

| 部 課 名 （事業所名） |  | 部 課 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 総 人 員 |  | 男子 名 女子 名 合計 名 |  |  |
| 警戒宣言発令後の人員の状況 |  | 保安要員 名 営業要員 名 帰宅者 名 |  |  |
| 退社順位 | 自宅まで の距離等 | 退社予定時刻 |  | 退社予定人員 |
|  |  | 日中に発令 | 夕方に発令 |  |
| 第１ | 25km以上及び早期帰宅者 | １時間後 | 30分後 | 男 名 女 名 |
| 第２ | 20km以上 25km未満 | １時間30分後 | 45分後 | 男 名 女 名 |
| 第３ | 15km以上 20km未満 | ２時間後 | １時間後 | 男 名 女 名 |
| 第４ | 15km未満 | ２時間30分後 | １時間15分後 | 男 名 女 名 |
| 本表は、各課ごとに２部作成し、１部を○○課（警戒本部）で保管し、１部を当該課で保管する。 |  |  |  |  |

備考

１　人事異動があるごとに本表は作成するものとする。

２　表中日中とは、概ね始業時間から１５時までを、夕方とは１５時以降終業時間までを表す。

３　警戒宣言発令時に避難誘導等自衛消防活動にかかる人員については、必ず確保した上で時差退社の計画をすること。

４　交通機関の運行中止等により帰宅不能となった者は、事業所に戻り必要な指示を受けるものとする。

別記１　　　　　　　放　　　　送　　　　文　　　　例

１　震災情報伝達時

（１） 暗号放送文例（従業員のみに分かる暗号文による放送）

ア　東海地震注意情報発表時

東海視察団のご一行が、まもなくご到着になります。

関係者の方は、至急〇〇にお集まりください。

イ　警戒宣言発令時（避難誘導班等を事前に所定の場所に配置させるため）

東海視察団のご一行が、ご到着いたしました。

関係者の方は、大至急〇〇にお集まりください。

（２）一般向け放送文例

ア　東海地震注意情報発表時（避難誘導班等が所定の場所に配置後放送する。）

お客さまに地震予知情報をお知らせいたします。 只今、東海地震注意情報が発表されたとのニュースが入りました。この東海地震注意情報は、東海地震の可能性が高まったと認められる情報です。地震が確実にくるということではありません。詳しい情報が入り次第お知らせいたします。 なお今後、警戒宣言が発令されますと、当ビル内各事業所の営業は、停止いたしますので予めご了承ください。 また公共交通機関につきましても警戒宣言発令と同時に、運行が停止しご利用できなくなります。つきましては、公共交通機関の運行中に、ご帰宅なさることをお勧めいたします。（繰り返して放送する。）

イ　警戒宣言発令時（避難誘導班等が所定の場所に配置後放送する。）

お客さまにお知らせいたします。

本日、○時○分、東海地震の警戒宣言が発令されました。

警戒宣言の内容は、只今から数時間から２～３日以内に東海地方を中心とす

る地震が発生するおそれがあるということです。

本日の営業はこれをもちまして、臨時に閉店させていただきますので、係員

の指示、誘導に従って、落ちついてお帰りください。

※　耐震性を有するなど施設の安全性が確保され営業を継続する場合は、営業を継続することを放送する。

別記２

１　火災発生時（参考）

（１）暗号放送文例（従業員のみに分かる暗号文による放送）

ハワイ観光団の皆さん、時間ですので、至急○階エレベーター前にお集まりください。

（２）一般向け放送文例

お客さまにお知らせいたします。

階　　　で火災が発生しました。

係員の指示に従い、○側の階段から、落ちついて避難してください。

別記様式

| 平成 年 月 日 （あて先）名古屋市 消防署長 届出者 電話（ ） 番 住 所 氏 名 火災予防条例第６７条の規定により、消防訓練の実施を届け出ます。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訓 練 日 時 |  |  |
| 訓 練 場 所 |  |  |
| 訓 練 目 的 |  |  |
| 参 加 人 員 |  |  |
| 訓 練 概 要 |  |  |
| 備 考 |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  | ※ 経 過 欄 |

注　※印の欄は、記入しないでください。

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。